3. Синтез схеми електричної принципової та трасування друкованої плати.

3.1 Вибір плати контролеру .

Основні критерії вибору плати контролеру наступні:

- наявність багатоканального АЦП для виміру напруги;

- наявність serial, BT або WiFi модуля для виводу візуальної інформації стану батареї в зовнішній застосунок або Web-браузер;

- наявність модуля Real Time Clock (RTC) для виконання розрахунків, пов’язаних з таймінгом. Як то: історія заряду-розряду, оцінка остаточної ємності і т.п.;

- наявність достатнього об’єму Flash-пам’яті для комфортного програмування і зберігання достатнього обсягу статистичної інформації;

- мінімальна ціна;

- можливість живлення від одного LiIon елементу;

- наявність режимів зменшеного енергоспоживання;

- мінімальний струм споживання;

Кандидати, доступні на внутрішньому ринку – в Таб.3.1

| Плата контролеру | ADC, біт | BT | WiFi | RTC | Flash/RAM/EEPROM, kB | LiIon живлення | CPU/частота | Струм Awake/Sleep, мА | Ціна, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno R3 | 2x10 | - | - | - | 32/2/1 | - | ATMega328/16MHz | 40/19 | 180 |
| Arduino Nano | 2x10 | - | - | - | 32/2/1 | - | ATMega328/16MHz | 25/0.57 | 144 |

| Raspberry Pi Pico W | 3x12 | - | + | + | 2048/264/on the Flash | - | 2xArm Cortex-M0+ / 133MHz | 24 / 0.18 | 234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waveshare RP2040 BLE | 3x12 | + | - | + | 2048/264/on the Flash | - | 2xArm Cortex-M0+ / 133MHz | 24 / 0.18 | 275 |
| STM32F103C8 Bluepill | 2x12 | - | - | + | 64/20/on the flash | - | ARM Cortex M-3 / 72MHz | 26.6 / 5.6 | 139 |
| Wemos LILIN32 mini | 2x12 | + | + | + | 4096/520/on the Flash |  | 2xTensilica Xtensa LX6 / 240MHz | 50/0.8/0.16 | 188 |
| Таб. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Найбільш підходящий варіант – Wemos LOLIN32 mini, оскільки має можливість живлення від 1 елементу LiIon батареї.

Принципова схема модуля Wemos LOLIN32 представлена на мал. 3.1

Мал.3.1

Залежність споживання від різних параметрів (як то: частота ядер, режим роботи WiFi та BT) представлена нижче в Таб. 3.2

| Power mode | Description |  |  | Power consumption |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Active (RF working) | Wi-Fi Tx packet |  |  | 78 mA ~ 90 mA without communication For TX RX more info in the next table |
|  | Wi-Fi/BT Tx packet |  |  |  |
|  | Wi-Fi/BT Rx and listening |  |  |  |
| Modem sleep | The CPU is powered on. | 240 MHz * | Dual-core chip(s) | 30mA ~ 68mA |
|  |  |  | Single-core chip(s) | N/A |
|  |  | 160MHz * | Dual-core chip(s) | 27mA ~ 44mA |
|  |  |  | Single-core chip(s) | 27mA ~ 34mA |
|  |  | Normal speed: 80 MHz | Dual-core chip(s) | 20mA ~ 31mA |
|  |  |  | Single-core chip(s) | 20mA ~ 25mA |
| Light sleep | – |  |  | 0.8 mA |
| Deep sleep | The ULP co-processor is powered on. |  |  | 150 µ A 100 µ A @1% duty 10 µ A |
|  | ULP sensor-monitored pattern |  |  |  |
|  | RTC timer + RTC memory |  |  |  |
| Hibernation | RTC timer only |  |  | 5 µ A |
| Power off | CHIP_PU is set to low level, the chip is powered off. |  |  | 1 µ A |

Таб 3.2