3. Синтез схеми електричної принципової та трасування друкованої плати.

3.1 Вибір плати контролеру .

Основні критерії вибору плати контролеру наступні:

- наявність багатоканального АЦП для виміру напруги;

- наявність serial, BT або WiFi модуля для виводу візуальної інформації стану батареї в зовнішній застосунок або Web-браузер;

- наявність модуля Real Time Clock (RTC) для виконання розрахунків, пов’язаних з таймінгом. Як то: історія заряду-розряду, оцінка остаточної ємності і т.п.;

- наявність достатнього об’єму Flash-пам’яті для комфортного програмування і зберігання достатнього обсягу статистичної інформації;

- мінімальна ціна;

- можливість живлення від одного LiIon елементу;

- наявність режимів зменшеного енергоспоживання;

- мінімальний струм споживання;

Кандидати, доступні на внутрішньому ринку – в Таб.3.1.1

| Плата контролеру | ADC, біт | BT | WiFi | RTC | Flash/RAM/EEPROM, kB | LiIon живлення | CPU/частота | Струм Awake/Sleep, мА | Ціна, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno R3 | 2x10 | - | - | - | 32/2/1 | - | ATMega328/16MHz | 40/19 | 180 |
| Arduino Nano | 2x10 | - | - | - | 32/2/1 | - | ATMega328/16MHz | 25/0.57 | 144 |

| Raspberry Pi Pico W | 3x12 | - | + | + | 2048/264/on the Flash | - | 2xArm Cortex-M0+ / 133MHz | 24 / 0.18 | 234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waveshare RP2040 BLE | 3x12 | + | - | + | 2048/264/on the Flash | - | 2xArm Cortex-M0+ / 133MHz | 24 / 0.18 | 275 |
| STM32F103C8 Bluepill | 2x12 | - | - | + | 64/20/on the flash | - | ARM Cortex M-3 / 72MHz | 26.6 / 5.6 | 139 |
| Wemos LOLIN32 mini | 2x12 | + | + | + | 4096/520/on the Flash |  | 2xTensilica Xtensa LX6 / 240MHz | 50/0.8/0.16 | 188 |
| Таб. 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Розрахуємо необхідну розрядність ADC для нашого проекту. Максимальна вимірювана напруга на одному елементі:

Ucell=4.2V±50mV

Utolerance=50mV2=25mV

Для узгодження цього значення з максимально допустимим значенням напруги на вході ADC, додамо каскад з коефіцієнтом передачі Ktransition=0.5 Тож точність вимірювання/ціна молодшого розряду ADC має бути:

∆lsb=Utolerance×Ktransition=25mV×0.5=12.5mV

Необхідні параметри для вибору ADC представлені в таб. 3.1.2

| Плата контролеру | Розрядність, 2N | Uref, V | ∆lsb=Uref2N×1000, mV |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno Arduino Nano | N=10bit→1024 | 2.5 | 2.4 |
| Raspberry Pi Pico W Waveshare RP2040 BLE | N=12bit→4096 | 2.5 | 0.61 |
| STM32F103C8 Bluepill | N=12bit→4096 | 3.3 | 0.8 |
| Wemos LOLIN32 mini | N=12bit→4096 | 2.45 | 0.598 |
| Таб. 3.1.2 |  |  |  |

Як бачимо, найкращий варіант – це “Raspberry Pi Pico W” та “Wemos LOLIN32 mini”

Порівняємо ціни і найкращим кандидатом для розробки стає Wemos LOLIN32 mini, оскільки додатково має можливість живлення від 1 елементу LiIon батареї.

Принципова схема модуля Wemos LOLIN32 представлена на мал. 3.1.1

Мал.3.1.1

Залежність споживання від різних параметрів (як то: частота ядер, режим роботи WiFi та BT) представлена нижче в Таб. 3.1.3

| Power mode | Description |  |  | Power consumption |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Active (RF working) | Wi-Fi Tx packet |  |  | 78 mA ~ 90 mA without communication For TX RX more info in the next table |
|  | Wi-Fi/BT Tx packet |  |  |  |
|  | Wi-Fi/BT Rx and listening |  |  |  |
| Modem sleep |  |  |  |  |
|  | The CPU is powered on. | 240 MHz * | Dual-core chip(s) | 30mA ~ 68mA |
|  |  |  | Single-core chip(s) | N/A |
|  |  | 160MHz * | Dual-core chip(s) | 27mA ~ 44mA |
|  |  |  | Single-core chip(s) | 27mA ~ 34mA |
|  |  | Normal speed: 80 MHz | Dual-core chip(s) | 20mA ~ 31mA |
|  |  |  | Single-core chip(s) | 20mA ~ 25mA |
| Light sleep | - |  |  | 0.8 mA |
| Deep sleep | The ULP co-processor is powered on. |  |  | 150 µ A 100 µ A @1% duty 10 µ A |
|  | ULP sensor-monitored pattern |  |  |  |
|  | RTC timer + RTC memory |  |  |  |
| Hibernation | RTC timer only |  |  | 5 µ A |
| Power off | CHIP_PU is set to low level, the chip is powered off. |  |  | 1 µ A |
| Таб 3.1.3 |  |  |  |  |

3.2 Синтез схеми узгоджуючого модуля між модулем BMS та ADC.

Є два варіанти побудови подібної схеми: на основі резистивних дільників та на основі диференційних підсилювачів. Розглянемо перший варіант. Схема на базі резистивних дільників представлена на мал. 3.2.1

Мал. 3.2.1

В даній схемі операційні підсилювачі DA1:1…DA1:4 грають роль буферних елементів з високим вхідним опором і призначені для зменшення впливу дільників R1/R2…R7/R8 на внутрішню високоімпедансну схему модуля BMS. Коефіцієнт ділення напруги кожної наступної комірки батареї має бути збільшений на суму коефіцієнтів попереднього дільника та першого. Так, наприклад, якщо коефіцієнт першого дільника ½, то наступні коефіцієнти будуть: ¼, 1/6, 1/8 і т.д.  Недоліки даної схеми наступні:

- падіння точності виміру напруги на кожному наступному елементі за рахунок збільшення коефіцієнта ділення кожного наступного дільника порівняно з першим;

- присутність адитивної похибки при замірі напруги на комірках батареї більше першої, бо в цьому замірі бере участь і сумарна напруга попередніх комірок. І ми вимушені програмним способом віднімати від цієї напруги суму напруг попередніх комірок. Наприклад,  в замірі напруги на 2 комірці бере участь і напруга з першої.

Наступний варіант побудови схеми узгоджуючого модуля – індивідуальний диференціальний підсилювач для кожної комірки. Схема представлена на мал. 3.2.2

Мал. 3.2.2

Дана схема позбавлена недоліків, присутніх в попередній, але теж потребує використання буферних елементів для підвищення вхідного опору. Коефіцієнт передачі диференціального підсилювача розраховується згідно з наступною формулою:

Kdiff=VoutmaxV2-V1=R3R1 R1=R2; R3=R4

Розрахуємо необхідний коефіцієнт передачі диференційного підсилювача Kdiff. Виберемо запас по вхідній напрузі 10% від максимально допустимій на комірці. Тож максимальна вимірювана напруга одного каналу ADC дорівнює:

V2-V1=4.2V+10%=4.2V+0.42V=4.62V

Voutmax=2.45

Kdiff=2.454.62=0.53≈0.5

Розрахуємо значення резисторів R1…R4 диференційного підсилювача. Значення вибираємо з ряду 1% E96 [3].

Виберемо значення

R3=2.26K

Тоді: R3=R1×Kdiff=2.26K×0.5=1.13K

Схема буферу представляє собою неінвертуючий підсилювач з коефіцієнтом передачі

Kbuf=1

Згідно з документацією [1] на ADC мікроконтролера ESP32, для зменшення розкиду значень вимірів напруги, необхідно використовувати фільтрацію та мультисемплінг (мал. 3.2.3).

Мал. 3.2.3

Оскільки є висока ймовірність наведення перешкод на ланцюги заміру напруги з частотою промислової мережі 50Гц, додамо в схему пасивний фільтр низьких частот (ФНЧ) з частотою зрізу <50Гц. Він представляє собою звичайний RC-ланцюжок (мал. 3.2.4).

Мал. 3.2.4

Частота зрізу якого:

ω=1R×C, рад×с-1

f=12πRC, Гц

Виберемо R=10K. Оскільки вхідний опір ОП > 100 MO, то значення R в декілька десятків кОм не вплине на параметри схеми. Частоту зрізу виберемо трохи нижче частоти мережі, 45Гц тож:

C=12πRf=16.28×1.0e4×45=3.5e-7, Ф=0.35uF

Найближче більше значення ємності з ряду 5% (E24) [3] C = 0.36мкФ

Список використаної літератури

- ESP-IDF programming guide. ESP32, Peripherals, Analog to Digital Converter (ADC)

- Microchip Developer Help, Low-Pass Filters

- Ряди номіналів радіоелементів